2.3 Elektromagnetická indukcia. Maxwellove rovnice

- Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie:

Uei=− dΦdt

(1)

- Indukčnosť solenoidu:

L=μμ0n2V

(2)

- Vlastná energia prúdu a vzájomná energia dvoch prúdov:

W=12LI2 , W12=L12I1I2

(3)

- Hustota energie magnetického poľa:

w=B22μμ0=H⋅B2

(4)

- Hustota posuvného prúdu:

jd=∂D∂t

(5)

- Maxwellove rovnice v diferenciálnej forme:

∇×E=−∂B∂t , ∇⋅B=0 ,

∇×H=j+∂D∂t , ∇⋅D=ρ

(6)

- Poyntingov vektor a hustota energie elektromagnetického poľa:

Π=E×H , w=12E⋅D+12H⋅B

(7)

2.93(50). V homogénnom magnetickom poli s indukciou  B  sa v rovine kolmej na  B  otáča vodivá tyč s dĺžkou  R (obrázok). Os otáčania je kolmá na tyč a prechádza koncovým bodom tyče. Vypočítajte počet otáčok tyče n za jednu sekundu, keď sa v nej indukuje eletromotorické napätie Uei.

Riešenie 1: Indukované elektromotorické napätie vznikne integráciou elementárnych prác, ktoré vykonajú sily intenzity indukovaného elektrického poľa na jednotkovom kladnom náboji. V našom prípade ide o elementárne práce ( λ je el. náboj pripadajúci na jednotkovú dĺžku tyče, ktorá sa nakoniec vykráti)

dUei≡Ei⋅dr=1λF1⋅dr=1λλ  vr×B⋅dr= vr×B⋅dr=−B vr dr=−B ω r dr.

Po integrácii je

Uei=−0RBω r dr=−12B ω R2=−πBnR2

Odtiaľ  n = - Uei/(πBR2) . Znamienko „mínus“ je v poriadku, lebo pri našej voľbe orientácie tyče ( resp.  r ) je veličina Uei < 0 .

Riešenie 2: Platí Uei = - dФ/dt , kde teraz podľa zadania úlohy jednoducho platí   | Ф | = plocha(t) . B = π R2 n . t.B . Po dosadení a elementárnej derivácii opäť vyjde predošlý výsledok vrátane znamienka „mínus“ . Je to presne podľa Lentzovho pravidla. Súvisí to s  orientáciou integračnej krivky.

2.94(51). Hliníkový kotúč s polomerom  R  sa otáča okolo vertikálnej osi otáčkami  n . a) Aký je rozdiel potenciálov medzi okrajom a stredom kotúča, ak vertikálna zložka intenzity zemského poľa je H ? b) Porovnajte túto hodnotu s absolútnou hodnotou rozdielu potenciálov, ktorý by spôsobila odstredivá sila pri pôsobení na elektrón. (Číselné údaje:

R=40 cm, n=40 s−1, H=40 A/m, μ0=4π.10−7 H/m , e=−1,6.10−19 C)

[ Δφ=φR−φ0=−μ0π n H R2, ΔφodstrΔφ=me 2πnμ0H=2,8.10−5 ]

2.95(52). Dlhá pevná obdĺžniková slučka s elektrickým odporom  R , dĺžkou kratšieho ramena  l  a hmotnosťou  m  je zavesená  v homogénnom magnetickom poli  B  kolmom na ňu a idúceho za papier. Pole B sa vyskytuje len nad líniou  AA´ označenou čiarkovane. Ak slučku pustíme, začne sa pohybovať zrýchlene, až dosiahne určitú maximálnu rýchlosť  vmax. Zanedbajte odpor vzduchu a vypočítajte  vmax.

[vmax=mgRb2l2 ]

2.96(53). Po dvoch vertikálnych tyčiach, hore aj dole spojených cez odpor R = 0,01 Ω môže bez trenia kĺzať vodič  AB  o  dĺžke  l = 1 m, hmotnosti m = 100 g a odporom  R = 0,01 Ω. Sústava sa nachádza v homogénnom magnetickom poli  B , kolmom na čitateľa a B = 1 T. Najdite maximálnu rýchlosť, ktorú dosiahne vodič  AB, keď padá v tiažovom poli Zeme. Zanedbajte trenie a el. odpor zvislých tyčí.

[  v=3mgR2l2b2=1,5 cm s-1]

2.97(54). Vo vzdialenosti  a  od priameho vodiča, ktorým tečie prúd  I , je paralelne s ním uložený obvod s pevných medených vodičov (podľa obrázka), po ktorom sa pohybuje priečne vodič AB, ktorý má odpor  R , a to rýchlosťou  v. Obvod z pevných tyčí má zanedbateľný odpor. Vypočítajte:    a) Uei- indukované elektromotorické napätie v tyči (v obvode).

b) Ii    - indukovaný prúd v obvode.

c) Aká je rýchlosť produkcie tepla v pohyblivej tyči?

d) Akou silou musíme ťahať tyč, aby sme udržali predpísanú rýchlosť?

e) Aký je náš výkon priťahaní tyče (porovnajte s výsledkom c))?

Číselné údaje:

v=5 m s-1, I=100 A , a=10 mm , L=10 cm , R=0,4 Ω

[  a)  Uei=μ0I2π v lna+La=240 μV, b) Ii=0,6 mA , c) P=RI2=0,144 μW ]

[  d) dF'=−Ii dl×B , F'=Iiμ0I2π lna+La=2,88.10−8  N, e) P=F'⋅v=0,144 μW ]

2.98(55). Po dvoch vertikálnych medených tyčiach dolu spojených cez odpor R = 2 Ω a hore batériou s elektromotorickým napätím  Ue = 1 V a vnútorným odporom r = 2 Ω, sa bez trenia šmýka vodič AB, ktorého dĺžka je  l = 10 cm a hmotnosť m = 10 g . Sústava sa nachádza v homogénnom magnetickom poli o indukcii  B , | B | = 1 T , kolmom na rovinu tyčí smerom na čitateľa. Najdite ustálenú rýchlosť padajúceho vodiča v tiažovom poli Zeme. Zanedbajte trenie a tiež odpory tyčí a vodiča AB.

[v=rRmg−UeRlBl2B2r+R=5 m s-1 ]

2.99(56). Na svorkách generátora sa udržuje konštantné napätie  U = 120 V. K nim je v sérii  zaradený reostat a elektromotor, ktorých spoločný odpor je  r = 5 Ω a prúd, ktorý tečie vtedy

obvodom, je  I = 10 A. Elektromotor odpojíme a prepojíme na odpor  R = 100 Ω

(táto hodnota je vrátane vnútorného odporu elektromotora), ktorý potom použijeme ako dynamo. Vypočítajte prúd  I´ , ktorý tečie novým obvodom, ak budeme točiť motor pôvodnou uhlovou rýchlosťou (t.j. pôvodnými otáčkami, ako sa točil pred prepnutím).

[ I'=V−IrR=0,7 A  ]

2.100(57). Maličký tyčový permanentný magnet je umiestnený svojím stredom v strede rovinnej cievky z  N  kruhových závitov s polomerom a, ktoré sú pripojené na balistický galvanometer (to je prístroj, ktorý je určený na meranie veľkosti elektrického náboja  Q , ktoré ním prejde). Os magnetu je kolmá na rovinu závitov. Magnet vezmeme a vzdialime ďaleko od závitov, na čo reaguje galvanometer vychýlením. Ako možno z veľkosti výchylky balistického galvanometra určiť magnetický moment magnetu? (Návod: Magnet považujte za magnetický dipól. Treba preto považovať magnetické pole vo vzdialenom okolí magnetu za dané vzťahom

B=μ04π 3 M0⋅r rr5−M0r3

V rovine kolmej na magnet a idúcej jeho stredom je r vektor kolmý na M0, takže z predošlého výrazu zostane len druhý člen. Využite okrem iného aj skutočnosť, že magnetický tok cez rovinu, v ktorej je uložená cievka, je nulový! )

[M0=2aQRμ0N ; R − el. odpor celého obvodu a a − pol. cievky ]

2.101(58). Majme cievku o N závitoch a ploche S , ktorá rotuje v homogénnom magnetickom poli B rovnomerne uhlovou rýchlosťou ω okolo osi súmernosti ležiacej v rovine cievky. Vypočítajte časový priebeh indukovaného elektromotorického napätia Uei, keď počiatočný uhol medzi  B  a vektorom plochy S priradeného ku cievke  bol  φ0.

Riešenie: Časový priebeh magnetického toku cez jeden závit je

Φt=SB⋅dS=B⋅SdS=B⋅S=BS cosω t+ϕ0

takže indukované elektromotorické napätie je  Uei=−N dΦdt=NBSω sinω t+ϕ0=U0 sinω t+ϕ0

kde  U0 ≡ NBSω  je označené ako amplitúda harmonicky sa meniaceho napätia.

2.102(59). Dlhý nenabitý valec z nemagnetického kovového materiálu o polomere R =12,56 cm rovnomerne rotuje v homogénnom magnetickom poli B = 3.10 – 2 T, paralelnom osi valca, uhlovou rýchlosťou ω = 10 rad s-1. Určte plošnú hustotu nábojov σ  vznikajúcich v dôsledku rotácie na plášti valca. Stanovte znamienko povrchových nábojov, ak sú vektory ω a B súhlasne paralelné. Zanedbajte magnetické pole vznikajúcich nábojov a zotrvačné efekty elektrónov.

[ σ=1μ0c2ωRB=2.10−12C m-2, znamienko povrch. nábojov kladné ]

2.103(60). Na valcové železné jadro, ktorým tečie homogénny magnetický tok Φ = Φ0 cos ωt, je navlečený dielektrický toroid s relatívnou permitivitou  εr . Toroid je prerezaný nekonečne úzkou medzerou v meridiálnej rovine a je v nej vzduch. Najdite intenzitu elektrického poľa  E0  v medzere v závislosti od vzdialenosti  r  od osi valca.

[ E0=εrE=εrrωΦ02πr sin ω t ]